Harmonogram pracy w laboratorium – Gospodarka odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi 1

| Ćwiczenie | Opis |
| --- | --- |
| 1 | Wprowadzenie do ćwiczeń laboratoryjnych - przedstawienie zakresu oraz sposobu realizacji poszczególnych ćwiczeń - omówienie zasady zaliczenia przedmiotu (praca na zajęciach; kartkówki; sprawozdanie) - szkolenie BHP |
| 2 | Stabilizacja/zestalanie niebezpiecznych odpadów mineralnych - badania właściwości fizykochemicznych wybranych odpadów przemysłowych - analiza makroskopowa odpadów (konsystencja, barwa, zapach) - zważenie prób oraz obliczenie wilgotności odpadów surowych oraz stosowanego spoiwa hydraulicznego (równoległe nastawienie dwóch prób) - oznaczenie straty prażenia odpadów surowych oraz stosowanego spoiwa hydraulicznego - wykonanie testów na wymywanie zanieczyszczeń (PN-EN i TCLP) z odpadów surowych oraz stosowanego materiału wiążącego (pomiar przewodnictwa oraz pH w przesączach) - dobór dawki wody zarobowej - analiza wpływu dodatków polimerowych na zużycie wody zarobowej - zestalanie odpadów (około 5 prób o różnym składzie; mieszaninę odpadowo-cementową należy rozłożyć do dwóch identycznych pojemników) - obliczenia stężeń metali w odpadach surowych oraz zastosowanym spoiwie (próby po mineralizacji; przeliczenia z mg/dm3 na mg/kgsm) - obliczenia wskaźnika wodno-cementowego (w/c) prób zestalonych odpadów (z uwzględnieniem dawki wody zarobowej oraz wilgotności odpadów) - W DOMU! Scharakteryzować rodzaj zastosowanego cementu (właściwości na podstawie symboli np. CEM I 42,5 R; charakterystykę spoiwa należy zamieścić w sprawozdaniu) |
| 3 | Odkażanie osadów komunalnych różnymi formami wapna - analiza makroskopowa odpadów (konsystencja, barwa, zapach) - zważenie prób oraz obliczenie wilgotności odpadów surowych oraz stosowanego spoiwa hydraulicznego (równoległe nastawienie dwóch prób) - oznaczenie zawartości materii organicznej w osadach surowych (równoległe nastawienie dwóch prób) – wyniki otrzymają Państwo po zakończeniu zajęć - wykonanie wyciągu wodnego z osadów surowych (pomiar pH oraz przewodnictwa w przesączu) - wapnowanie osadów wapnem palonym (3-5 prób/3-5 osób) i wapnem hydratyzowanym (5 prób/5 osób) - pomiar temperatury w trakcie 30 min. stabilizacji wapnem palonym (plus temperatury osadów surowych) - wyciąg wodny po 30 min. stabilizacji (pomiar pH oraz przewodnictwa w przesączu) - oznaczenie uwodnienia osadów po 30 min. Odkażania - W DOMU! obliczenia stężeń metali w odpadach surowych oraz zastosowanym spoiwie (próby po mineralizacji; przeliczenia z mg/dm3 na mg/kgsm) - analiza wyników analiz mikrobiologicznych (po około 24 h stabilizacji wapnem) - ocena możliwości zagospodarowania osadów z uwzględnieniem wymogów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych Badania stabilizacji/zestalania wybranych odpadów przemysłowych - zważenie prób i obliczenie straty prażenia odpadów surowych oraz spoiwa - analiza makroskopowa zestalonych odpadów (konsystencja, barwa, zapach, twardość, podatność na zarysowania) - badanie podciągania kapilarnego wody w ciągu 5, 15 i 30 min (próbę zanurzamy w wodzie do ¼ wysokości) - oznaczenie nasiąkliwości masowej prób zestalonych odpadów - wykonanie testów na wymywanie zanieczyszczeń (PN-EN i TCLP) z zestalonych kompozytów odpadowo-cementowych (pomiar przewodnictwa oraz pH w przesączach) - prezentacja wyników z stężeń metali w roztworach z testów na wymywanie zanieczyszczeń (PN-EN i TCLP) - obliczenia efektywności względnej procesu S/Z (z uwzględnieniem dodatków rozcieńczających) - prezentacja graficzna stężeń metali w ługach z testów na wymywanie zanieczyszczeń (mg/dm3) w funkcji pH - obliczenia wymytej ilość składnika w odniesieniu do całkowitej masy próbki w mg/kgsm (z uwzględnieniem uwodnienia zestalonych prób odpadów) i porównanie z wartościami granicznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach - W DOMU! Analiza wpływu dodatków polimerowych na wartość wskaźnika w/c - analiza wpływu dodatków hydraulicznych na rozpuszczalność jonów metali - sporządzenie raportu z ćwiczeń |